O P I S   T E C H N I C Z N Y

PROJEKT  ZAGOSPODAROWANIA TERENU

I.  PRZEDMIOT  INWESTYCJI

   Projekt  budowlany  pn. „Termomodernizacja obiektów edukacyjnych (remont Gimnazjum Nr 1 w Nowej Rudzie)” został opracowany na zlecenie Gminy Miejskiej Nowa Ruda. Projektowane obiekty edukacyjne to dwa budynki Gimnazjum nr 1 w Nowej Rudzie ,  położone na działce nr 75 AM 1, 
obręb 4 – Nowa Ruda, przy ulicy Kopernika 4 – 6. Budynki te znajdują się w zespole zabudowań szkolnych, gdzie szkoła podstawowa zajmuje budynek nr 6, oznaczony jako „A”, zaś gimnazjum posiada dwa budynki : lekcyjny oznaczony jako „B” i salę gimnastyczną.

   Budynek „B” jest typowym budynkiem lekcyjnym z klasami i gabinetami, oraz pomieszczeniami socjalnymi i administracyjnymi. W budynku sali gimnastycznej znajduje się sala sportowa z zapleczem socjalnym i magazynowym.

   Celem opracowania powyższej dokumentacji projektowej jest uzyskanie pozwolenia na budowę dla planowanej inwestycji i wykonanie remontu i termomodernizacji dwóch w.w. budynków gimnazjum.

   Ze względu na opinię wstępną Wojewódzkiej Służby Ochrony Zabytków we Wrocławiu – Delegatury w Wałbrzychu, która to dotyczy termomodernizacji murów zewnętrznych budynku lekcyjnego warstwą 6 cm wełny mineralnej, co da współczynnik przenikania ciepła większy niż obowiązujący 

0,30 [W/m²K], konieczne będzie wystąpienie do Ministra Infrastruktury o odstępstwo od tego warunku technicznego. W związku z tym projekt termomodernizacji został rozbity na dwa opracowania – dla każdego budynku oddzielnie.

   Zakres planowanych prac remontowo – budowlanych dla budynku sali gimnastycznej obejmuje:

· Remont kanalizacji deszczowej, orynnowania i rur spustowych.

· Osuszenie i renowację murów budynku oraz stropu nad piwnicami.

· Izolację termiczną murów zewnętrznych, posadzek na gruncie i stropów nad piwnicami.

· Przebudowę murów oporowych i schodów terenowych przed wejściami do piwnic.

· Wykonanie izolacji termicznej dachu i poddasza użytkowego.

· Wymiana pokrycia dachów.

· Remont instalacji odgromowej.

· Remont  i malowanie elewacji.

   Inwestycja powyższa jest zgodna z zapisami „Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Dla Centrum Miasta w Obrębie Obszaru Objętego Ochroną Konserwatorską w Nowej Rudzie” – Uchwała Nr 63/VIII/07 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 30 maja 2007 r.  

II.  PODSTAWA I ZAKRES  OPRACOWANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

   Niniejszy projekt opracowano w oparciu o następujące materiały wyjściowe:

· Zapytanie ofertowe z dnia 21.04.2009 r. opublikowane przez Gminę Miejską Nowa Ruda.

· Inwentaryzację architektoniczno – budowlaną Sali Gimnastycznej – opracowaną przez 

Panią Ewę Rogalę z maja 1983 r.

· Wycenę stolarki okiennej dla budynków szkolnych w Nowej Rudzie, ul. Kopernika nr 4-6 – opracowane przez „PolDom” Nowa Ruda, ul. Piłsudskiego 14a z czerwca 2004 r.

-  2  -
· Inwentaryzację własną.

· Uzgodnienie rozwiązań projektowych z UM w Nowej Rudzie – Wydziałem Infrastruktury i Inwestycji - pismo nr WI. 2212/02/03/09 z dnia 22 maja 2009 r.

· Uzgodnienie rozwiązań projektowych ze Służbą Ochrony Zabytków we Wrocławiu - Delegaturą w Wałbrzychu – pismo nr ZN-MP-415-393/09 z dnia 25.05.2009 r. 
   Projekt budowlany został sporządzony w branżach architektonicznej i konstrukcyjnej i złożony w jednym tomie. Składa się z:

1. Projektu zagospodarowania terenu.

2. Projektu architektoniczno – budowlanego.

   W następnym etapie opracowane zostaną: projekt budowlany – wykonawczy, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiar robót oraz kosztorys inwestorski.

   Tematyka niniejszego projektu nie obejmuje całego zakresu prac remontowo – budowlanych, co jest zgodne z w.w. „Zapytaniem ofertowym” i umową nr WI. 342-12/2009. 

III. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

        Projektowany budynek sali gimnastycznej znajdują się w zespole zabudowań szkolnych na działce nr 75, o pow. 0,8624 ha. Usytuowany jest w jej części północnej, w sąsiedztwie boisk sportowych. W niniejszym projekcie  zmiana w zagospodarowaniu terenu obejmuje:

· Koncepcję przebudowy murów oporowych i schodów zewnętrznych do piwnic w budynku sali gimnastycznej.

IV. PARAMETRY TECHNICZNE BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ
· Powierzchnia zabudowy sali gimnastycznej powiększy się o warstwy izolacji termicznej murów zewnętrznych i wyniesie  190 m². 
· Powierzchnia użytkowa – 381,82 m².
· Kubatura powiększy się o warstwy izolacji termicznej i wyniesie  3020 m².

V. DANE O OCHRONIE PROJEKTOWANEGO BUDYNKU
   Zgodnie z zapisem w „Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Dla Centrum Miasta w Obrębie Obszaru Objętego Ochroną Konserwatorską w Nowej Rudzie” – działka nr 75, obr.4, AM 1 znajduje się w granicach strefy „K” ochrony konserwatorskiej krajobrazu kulturowego.
Budynek sali gimnastycznej w planie oznaczono symbolem Kp-6bs i figuruje on w Ewidencji Obiektów Zabytkowych pod numerem 17.

Poza tym, w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego nie ma innych ustaleń, które określają warunki ochrony tego obiektu. 

VI. DANE O ZAGROŻENIACH, KTÓRE MOGŁABY SPOWODOWAĆ PROJEKTOWANA INWESTYCJA

   Projektowana inwestycja  wpłynie pozytywnie na środowisko naturalne, oraz higienę i zdrowie użytkowników obu budynków szkolnych.  Dzięki osuszeniu murów oraz izolacji termicznej obu 
-  3  -
budynków zmniejszy się znacznie zapotrzebowanie na ogrzewanie budynków, a co za tym idzie – zmniejszy się emisja gazów cieplarnianych z istniejącej kotłowni.

Metody osuszania murów są przyjazne środowisku naturalnemu. Zastosowane preparaty nie powodują zanieczyszczenia wód gruntowych, gleby ani powietrza.

Osuszone i ocieplone budynki szkolne poprawią mikroklimat pomieszczeń szkolnych. Zniwelują kontakt ze szkodliwymi dla zdrowia ludzi rodnikami grzybów pleśniowych.
O P I S   T E C H N I C Z N Y

PROJEKT  ARCHITEKTONICZNO -  BUDOWLANY

I. OPIS  STANU  ISTNIEJĄCEGO

   Budynki Gimnazjum Nr 1 im. Zjednoczonej Europy w Nowej Rudzie przy ulicy Kopernika 4-6 zostały wybudowane na początku XX wieku. 
   Budynek sali gimnastycznej  stanowi kompozycję bryły głównej ze skrzydłami bocznymi i dobudowanym, w okresie późniejszym, magazynem. Jest murowany z cegły pełnej. Podmurówka w poziomie przyziemia jest murem dwuwarstwowym: cegła pełna i zewnętrzna okładzina z piaskowca. Stropy nad piwnicami są ceramiczne typu Kleina. W byłej kotłowni strop może być żelbetowy. Na wyższych kondygnacjach mamy stropy drewniane, belkowe.

Więźba dachowa drewniana krokwiowo – płatwiowa, typu wieszarowego. 

   Bryła główna jest parterowa, niepodpiwniczona, z dachem czterospadowym – kopertowym. Jest znacznie wyższa od dobudówek, gdyż w niej mieści się sala gimnastyczna, nad którą znajduje się strych.

   Skrzydło północno-zachodnie jest częściowo podpiwniczone, parterowe z użytkowym poddaszem. Przykryte jest przydaszkiem prostopadłym do dachu głównego – mansardowym. Górna połać kończy się na poziomie okapu dachu głównego. W połaci dolnej mamy dwie lukarny. W elewacji bocznej, północno- zachodniej, znajduje się półokrągły ryzalit, przykryty przydaszkiem naczółkowym o kalenicy prostopadłej do dachu głównego mansardowego tego skrzydła.

Tutaj znajdują się : wejście do sali gimnastycznej,  węzeł sanitarny, szatnie, pomieszczenia dla nauczyciela i magazyn. Na piętro prowadzą schody. 

   Skrzydło południowo – wschodnie jest parterowe. Przykryte przydaszkiem trójspadowym o połaci przedłużonej z dachu głównego. Tu także jest wejście z zewnątrz do sali gimnastycznej, oraz jedno pomieszczenie szatniowe.

Magazyn, dobudowany do elewacji północno – wschodniej, jest podpiwniczony, parterowy ze stropodachem.

   Podobnie, jak w budynku lekcyjnym, podmurówka tego budynku jest olicowana piaskowcem, o kształtach nieregularnych.  Elewacje zdobione są: lizenami narożnymi i międzyokiennymi, gzymsem wieńczącym, szerokim ozdobnym okapem ceramicznym. 

   Większość okien zostało wymienionych na nowe, z profili PCV w kolorze białym z elementami ozdobnymi na listwie przytykowej i ślemieniu. Stare pozostały drzwi wejściowe i kilka okien. Niektóre otwory okienne są okratowane.

   Dach główny i nad skrzydłami bocznymi pokryte są dachówką ceramiczna „karpiówką” układaną jednowarstwowo. Stropodach nad magazynem pokryty jest papą.
II. OPIS  TECHNOLOGII OSUSZENIA MURÓW

A. PRZYCZYNY ZAWILGOCENIA MURÓW

1. Główną przyczyną zawilgocenia murów fundamentowych i piwnicznych  budynku jest brak izolacji pionowej w warstwach podziemnych tych murów oraz (najprawdopodobniej) brak poziomej izolacji wilgotnościowej fundamentów i posadzek na gruncie. 

Przyczyny pośrednie zawilgocenia tych murów to:
a) Niedrożność kanalizacji deszczowej lub jej brak. Rury spustowe, w większości wpuszczone są w grunt, co sugeruje istnienie tej kanalizacji. Z rysunku mapy do celów projektowych wynika, że 
-  2  -

b) kanalizacja taka po części istnieje, ale nie stanowi sieci. Nie jest także czytelny sposób jej powiązania z siecią miejską. Należy opracować dodatkowo projekt budowy kanalizacji deszczowej obsługującej oba budynki: lekcyjny i salę gimnastyczną. 

c) Wzdłuż ściany frontowej budynku sali gimnastycznej teren jest częściowo utwardzony, ale w większości porośnięty trawą i inną roślinnością. Podobnie – wzdłuż pozostałych murów tego budynku. Zawilgocenie murów przyziemia spowodowane jest tu zaleganiem wilgoci w warstwie gleby i brak izolacji pionowej i poziomej murów przyziemia.

d) Nie ma odprowadzenia wód opadowych:

- z obniżonych podestów wejściowych do piwnic w budynku sali gimnastycznej,

- z powierzchni terenu przylegającego bezpośrednio do otworów okienek piwnicznych.
2. Mury wyższych kondygnacji, stropy i elementy więźby dachowej ulegają zawilgoceniu z powodu:

a) uszkodzonych rur spustowych i rynien;

b) uszkodzonej warstwy pokrycia dachów, obróbek blacharskich.
c) podciągania kapilarnego w naczyniach włoskowatych.

B. OSUSZENIE MURÓW

1. Projektuje się wykonania izolacji poziomej murów fundamentowych i piwnicznych za pomocą przepony poziomej – metodą ciśnieniową. Do wnętrza murów wprowadzany będzie preparat hydrofobizujący w otwory nawiercane :

a) z zewnątrz, jeśli mur nie jest dostępny od wnętrza;

b) od wnętrza, jeśli mur dostępny jest z piwnic.

Preparat hydrofobizujący utworzy warstwę poziomą, która uniemożliwi dalsze przesiąkanie kapilarne wody z podłoża. Szczegółowy opis tej technologii zawiera projekt budowlano – wykonawczy. 

2. Aby zlikwidować skutki zawilgocenia murów fundamentowych i piwnicznych konieczne będzie wykonanie następujących prac remontowo – budowlanych:

a) Odkopanie murów wraz z ławami fundamentowymi z zewnątrz  i ich osuszenie.

b) Renowacja murów, zgodnie z technologią podaną w projekcie budowlano – wykonawczym.

c) Przebudowa murów oporowych i schodów terenowych przy wejściach do piwnic w budynku sali gimnastycznej.

d) Wykonanie pionowej izolacji wilgotnościowej oraz izolacji termicznej.

e) Wykonanie drenażu wokół budynku.

f) Odbudowa kanalizacji deszczowej.

g) Podłączenie rur spustowych do kanalizacji deszczowej.

h) Zasypanie wykopów materiałami przepuszczającymi wodę ( żwir i piasek).

i) Wykonanie nawierzchni utwardzonych wokół budynku (opasek) z materiałów przepuszczających wodę: kostka kamienna, kształtki betonowe, grys itp.
III. OPIS  TECHNOLOGII TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ
   W dalszej części  niniejszego opracowania znajdują się obliczenia dotyczące współczynników przenikania ciepła przez przegrody zewnętrzne budynku. Z obliczeń tych wynika, że istniejące mury, posadzki i pokrycie połaci dachowych nie spełniają obowiązujących norm cieplnych dla budynków 
-  3  - 

użyteczności publicznej. Termomodernizacja jest więc konieczna. W rozwiązaniach projektowych przyjęto podstawową metodę docieplenia murów zewnętrznych - warstwą wełny mineralnej 
grubości 12 cm z zewnątrz. Mur przyziemia jest dwuwarstwowy – olicowany czerwonym piaskowcem. Zostanie on przebudowany, a warstwa izolacji termicznej znajdzie się w środku muru.
   Przed przystąpieniem do wykonania termomodernizacji murów zewnętrznych należy przebudować napowietrzne sieci techniczne, łączące budynek lekcyjny z budynkiem sali gimnastycznej. Podobnie – okablowanie biegnące po murach budynków.

   Po zakończeniu remontów należy odbudować instalację piorunochronną.

   Projektowane są następujące rozwiązania termomodernizacji sali gimnastycznej:

1. Mury zewnętrzne sali gimnastycznej zostaną docieplone od poziomu parteru do połaci dachowych warstwą 12 cm wełny mineralnej. Odtworzenie elementów dekoracji elewacji będzie polegało także na obłożeniu ich warstwą wełny mineralnej.

2. Budynek magazynu sprzętu dobudowany do ściany tylnej sali gimnastycznej nie będzie docieplany. Należy wykonać dylatację z warstw wełny mineralnej na ścianie zewnętrznej sali gimnastycznej od strony magazynu. Izolację z pianki poliuretanowej - w gniazdach elementów konstrukcyjnych.

3. Mur przyziemia, dwuwarstwowy, poddany zostanie rekonstrukcji: na mur konstrukcyjny z cegły zostaną nałożone warstwy izolacji wilgotnościowej i termicznej a od zewnątrz zostanie wykonana okładzina z piaskowca na podbudowie z bloczka betonowego gr. 12cm na zaprawie cementowej. Dodatkowo projektuje się wykonanie podmurówki z bloczka betonowego gr. 12cm, wspierającej nadwis ściany parteru po usunięciu warstwy piaskowca.
4. Izolacja termiczna podłóg :

a) nad piwnicami – z wełny mineralnej gr. 10 cm pod stropami piwnic.

b) posadzek i podłóg na gruncie – wykonanie nowych warstw posadzek z poziomą izolacją wilgotnościową i termiczną ze styropianu gr. 10 cm.

5. Dach zostanie docieplony warstwą 20 cm wełny mineralnej pomiędzy krokwiami i dodatkowo 4 cm pomiędzy legarami, które zostaną nabite na istniejące krokwie od spodu. Na krokwie od góry zostaną nabite kontrłaty. Zabieg ten spowoduje podniesienie połaci, co sprawi, że docieplony okap ceramiczny uzyska tę samą szerokość, którą posiada obecnie.
6. Stropodach nad dobudowanym tylnym skrzydłem budynku należy docieplić 24 cm wełny mineralnej pomiędzy istniejącymi elementami konstrukcji. Wykonać nowe obróbki blacharskie i pokryć : papą podkładową i podwójnie papą klejoną na zakład.
7. Docieplenie ościeży okiennych i drzwiowych. Konieczne będzie skucie tynku i (ewentualnie dodatkowo) muru wokół otworów okiennych i drzwiowych, aby wykonać izolację termiczną ze styropianu estrudowanego 3 cm i pokrycie go tynkiem cienkowarstwowym ok. 1cm.

8. Także w ramach termomodernizacji należy wstawić okna w brakujące otwory oraz wymienić stare drzwi wejściowe – na nowe o współczynniku przenikania ciepła max. 2,6 W/(m²K).

9. Należy zmienić sposób wentylacji sali gimnastycznej, na zgodną z obecnie obowiązującymi normami. W tym celu konieczne jest opracowanie projektu branży sanitarnej – wentylacji.

Aby zapobiec wychładzaniu sali gimnastycznej przez istniejące kanały wentylacyjne, należy docieplić  je wełną mineralną 10 cm w osłonie od poziomu sufitu podwieszonego nad salą – 
-  4  -
do poziomu warstw izolacji termicznej w dachu. Aby nie zmieniać architektury tych pionów – zabieg ten można wykonać od wnętrza kanałów.
10. Nieużywany komin spalinowy należy rozebrać. Zlikwidować kominek wentylacyjny z blachy i drugi komin murowany – wentylacyjny, a w ich miejsce wstawić kominki wentylacyjne - systemowe ceramiczne.

IV. MATERIAŁY WYKOŃCZENIOWE I KOLORYSTYKA  ELEWACJI

   Na warstwę izolacji termicznej murów zewnętrznych zostanie nałożony silikonowy cienkowarstwowy tynk zacierany gładki lub o fakturze typu „baranek”, barwiony , wzmocniony siatką z włókien szklanych. Na rysunkach elewacji podano kolory wg katalogu firmy „Baumit”. Można zastosować także tynki innego producenta. Do systemów dociepleń należy stosować kolory o współczynniku HBW większym niż 30.
1. Poziom przyziemia zostanie odtworzony z  czerwonego piaskowca ciosanego grubości ok. 

10 cm, o kształtach prostokątnych – nieregularnych, jak kamień istniejący. Zaprawa cementowa z dodatkiem substancji polepszających wiązanie i przyczepność.

Piaskowiec należy zaimpregnować preparatem na bazie silikonowo – siloksanowej. Powierzchnia kamienia po takiej impregnacji uzyskuje właściwości hydrofobowe, zwiększa się jego odporność na działanie wody, mrozu, zanieczyszczeń, nie zmienia koloru ani nie uzyskuje połysku.

2. Mury zewnętrzne budynku pokryte będą zaprawą tynkarską w kolorach opisanych na rysunkach.

Projektowany tynk cienkowarstwowy na elementach zdobienia elewacji będzie gładki  a na płaszczyznach płaskich będzie posiadał uziarnienie 3 mm.
3. Okapniki zewnętrzne okien – z blachy nierdzewnej.

4. Niektóre rynny i rury spustowe, oraz bardzo ciekawe syfony – można po renowacji wykorzystać. Nowe elementy orynnowania należy wykonać z blachy cynko – tytanowej o kształtach takich jak istniejące. 
5. Dachy zostaną pokryte dachówką ceramiczną „karpiówką” kładzioną pojedynczo.
6. Należy wstawić brakujące okna piwniczne i wymienić inne stare. Także projektowane są nowe drzwi drewniane na dwóch wejściach do sali gimnastycznej. Ich forma architektoniczna nawiązuje do drzwi istniejących wewnątrz wiatrołapu w skrzydle lewym sali gimnastycznej.
V. BEZPIECZEŃSTWO  POŻAROWE  

A. OPIS PROJEKTOWANEGO OBIEKTU

Budynek sali gimnastycznej w zespole zabudowy szkolnej w Nowej Rudzie, ul. Kopernika 4-6, posiada:
· Piwnice, pod częścią budynku.
· Parter z salą gimnastyczną, pomieszczeniami higieniczno – sanitarnymi i magazynowymi.
· Poddasze użytkowe nad skrzydłami bocznymi budynku z szatniami.
·  Nieużytkowy strych.
-  5  -
B.    Budynek charakteryzują parametry :

1.   powierzchnia zabudowy  -  190,00 m²

2.   powierzchnia wewnętrzna  -  381,82 m²  

3.   kubatura   - 3 020,00 m³

4.   szerokość części nadziemnej  -  15,00 m

           5.  długość części nadziemnej -  33,00 m

6.  wysokość   - 15,00 m; łącznie budynek ma 3 kondygnacje nadziemne.   

     Średniowysoki.

7.  Odległość do granicy działki budowlanej są znacznie większe niż 4 m.

      C.   KATEGORIA ZAGROŻENIA LUDZI : ZL III (poniżej 50 osób)
      D.   ODPORNOŚĆ POŻAROWA  „D”, gdyż poziom stropu nad pierwszą kondygnacją jest niżej niż  

             9,0m (§ 212 ust. 3 warunków technicznych).
Dla ściany zewnętrznej klasa odporności ogniowej wynosi EI30.  Mocowania płyt elewacyjnych muszą posiadać wytrzymałość klasy odporności ogniowej ściany zewnętrznej uniemożliwiającej odpadanie w przypadku pożaru.
VI.  OBLICZENIA WSPÓŁCZYNNIKÓW PRZENIKANIA CIEPŁA DLA PRZEGRÓD  

	SALA GIMNASTYCZNA - PB

	L.P.
	Ściana
	Grubość całkowita przegrody po termoizolacji [cm]
	Obliczony współczynnik przenikania ciepła
	Wymagany współczynnik przenikania ciepła           wg PB
	Wzrost w stosunku do stanu istniejącego [%]

	
	
	
	stan istniejący
	termoizolacja
	
	

	6
	Ściana piwnic w budynku głównym
	49
	1,8
	0,3
	bw
	83

	7
	Ściana piwnic w dobudówce
	27
	2,0
	1,7
	bw
	15

	8a
	Ściana parteru sali gimnastycznej - strefa cokołowa
	57
	1,8
	0,3
	0,3
	83

	8b
	Ściana parteru sali gimnastycznej - ponad terenem
	56
	1,4
	0,3
	0,3
	79

	9
	Ściana parteru skrzydła lewego
	56
	1,4
	0,3
	0,3
	79

	10
	Ściana parteru skrzydła prawego
	56
	1,4
	0,3
	0,3
	79

	11
	Ściana parteru dobudówki
	27
	1,8
	1,7
	0,3
	6

	12
	Dach skośny nad salą gimnastyczną
	32
	1,22
	0,24
	0,25
	80


-  6  -

VII.     INFORMACJA  DOTYCZĄCA  BEZPIECZEŃSTW  I  OCHRONY ZDROWIA

OBIEKT :                Budynek sali gimnastycznej.

LOKALIZACJA :      Gimnazjum nr 1 w Nowej Rudzie, ulica Kopernika 4 – 6, 

                                dz. nr 75 AM 1, obręb 4

INWESTOR :          Gmina Miejska Nowa Ruda, Rynek 1, 57-400 Nowa Ruda
OPRACOWAŁA :   mgr inż. arch. Irena Wącior – „Sanimat” S.C. 

                                ul. Grunwaldzka 2, 57-300 Kłodzko.

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność  realizacji poszczególnych obiektów:

Projektowana inwestycja obejmuje :
· Remont kanalizacji deszczowej, orynnowania i rur spustowych.

· Osuszenie i renowację murów budynku oraz stropu nad piwnicami.

· Izolację termiczną murów zewnętrznych, posadzek na gruncie i stropów nad piwnicami.

· Przebudowę murów oporowych i schodów terenowych przed wejściami do piwnic.

· Wykonanie izolacji termicznej dachu i poddasza użytkowego.

· Wymiana pokrycia dachów.

· Remont instalacji odgromowej.

· Remont  i malowanie elewacji.

            W trakcie realizacji inwestycji przewiduje się wykonywanie robót, dla których wymagane jest opracowanie „Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia”, zgodnie z § 6 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 10 lipca 2003 r.) :

1. Robót budowlanych, których charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczególnie wysokie ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, a w szczególności przysypania ziemią lub upadku z wysokości:

a)    wykonywanie wykopów o ścianach pionowych bez rozparcia o głębokości większej niż 
1,5 m oraz wykopów o bezpiecznym nachyleniu ścian o głębokości większej niż 3,0 m;
b)    roboty, przy których wykonywaniu występuje ryzyko upadku z wysokości ponad 5,0 m.

2.  Do wykonania robót budowlanych trwających dłużej niż 30 dni roboczych  przewiduje się zatrudnienie więcej niż 5 pracowników, jednocześnie pracochłonność planowanych robót będzie przekraczać 500 osobodni.

Wobec powyższego jest wymagane sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na projektowanej budowie.

2.  Na projektowanym terenie znajdują się następujące obiekty budowlane:

a) istniejące budynki szkolne,
b) boiska sportowe,
c) różne sieci podziemne i napowietrzne;

d) ogrodzenia. 
-  7  - 
3.   Na projektowanym terenie występują elementy zagospodarowania działki, które mogą  

       stworzyć zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi : nie ma

   4.   Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych.

Podczas realizacji projektowanych robót mogą wystąpić następujące zagrożenia :

-  przysypanie ziemią,

-  upadek z wysokości,

-  porażenie prądem elektrycznym,

-  uszkodzenie ciała.

5.  Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do

realizacji robót szczególnie niebezpiecznych:

Przed przystąpieniem do wykonywania robót kierownik budowy zapewni fachowy instruktaż zatrudnionych na budowie pracowników w celu zapoznania ich z zagrożeniami występującymi na placu budowy i metodami przeciwdziałania tym zagrożeniom.

6.  Środki  techniczne  i  organizacyjne  zapobiegające  niebezpieczeństwom

wynikającym z wykonania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.

Po podpisaniu oświadczenia o podjęciu obowiązków kierownika budowy i przed zgłoszeniem zamiaru rozpoczęcia budowy należy opracować plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, który zawierać będzie omówienie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie.

